Technická špecifikácia drvič

Drvič bude slúžiť na drvenie nadrozmernej frakcie drevnej štiepky, rôzne dreviny ( tvrdé aj mäkké) s dĺžkou 100 – 400 mm. a priemerom do 60 mm., vlhkosť do 45 %. Denné množstvo drveného materiálu je cca. 400 kg. Stroj bude umiestnený priamo pod vynášacím pásom nadrozmeru.

Počet rotorov – 2ks

Elektrický príkon – min. 14 kW

Max. krútiaci moment – od 3000 Nm

Otáčky rotorov – 40 – 60 ot / min

Elektrická sústava – 400V, 50Hz

Celkové rozmery: výška – max. 1650 mm

šírka – max. 1000 mm

dĺžka – max. 2200 mm

Násypka – otvorená

Rozmer násypky pri nástroji: dĺžka – min. 500 mm

šírka – min. 400 mm

Triediace sito nie je potrebné

Podrvený materiál bude padať do priestoru pod drvičom do nádoby.

Potrebný priestor pod drvičom: výška – min. 600mm

šírka – min. 750 mm

dĺžka – min. 1000 mm

Drvič musí byť vybavený automatickým reverzným zariadením proti zahlteniu a preťaženiu.

V prípade otázok, alebo potreby obhliadky na mieste, kde bude drvič umiestnený

kontaktujte p. Martin Sokol: tel. 0910 891 154

email. martin.sokol@mhth.sk