Popis požiadavky na náhradnú výsadbu drevín

V zmysle rozhodnutia Okresného úradu a dokumentu Náhradná výsadba, vypracovanom dendrológom požadujeme:

- posadiť 6 ks listnatých opadavých stromov druhu topoľ čierny (Populus nigra) s obvodom kmeňa 18 - 20 cm,

- posadiť 34 ks listnatých opadavých dlhovekých stromov druhu javor mliečny (Acer platanoides 'Columnare') s obvodom kmeňa 18 - 20 cm,

- starať sa o posadené stromy 3 roky.

Podmienky na výsadbu a údržbu drevín, ktoré určila Mestská časť vo svojom rozhodnutí sú nasledovné:

- zabezpečiť stálu odbornú údržbu drevín odo dňa ich výsadby:

a) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu, vrátane odstránenia zvyškov predchádzajúcich drevín,

b) zabezpečením proti mechanickému poškodeniu, vrátane poškodenia ušliapaním a ujazdením,

c) zabezpečením stability stromu ukotvením aspoň troma kolmi s minimálnym priemerom 7 cm, s priečnym latovaním 3 krát v spodnej časti a 2 krát v hornej časti – pod nasadením koruny, a to po dobu minimálne troch rokov,

d) zabezpečením starostlivosti o podpery, uviazanie a ukotvenie,

e) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a dostatočným zalievaním pôdy,

f) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,

g) odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny,

h) odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,

i) vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom,

j) včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny,

- použiť ako výsadbový materiál predpestované dreviny I. kategórie t. j. stromy svojím habitom zodpovedajúce danému taxónu, s rovným kmeňom bez akýchkoľvek poškodení, so zachovaným terminálnym vrcholom a súmernou korunou,

- v prípade neujatia sa vysadených drevín bezodkladne zabezpečiť novú výsadbu za neujaté dreviny v zmysle tohto rozhodnutia.

Podmienky na výsadbu a údržbu drevín, ktoré uviedol dendrológ v dokumente Náhradná výsadba sú nasledovné:

POPIS TECHNICKÉHO A KOMPOZIČNÉHO RIEŠENIA VEGETAČNÝCH ÚPRAV

PRÍPRAVA ÚZEMIA

Príprava územia bude spočívať v odstránený mačiny v mieste výsadieb.

KOMPOZÍCIA NÁHRADNEJ VÝSADBY

Stromy sa vysadia v menších skupinách na voľných plochách a v rade s pravidelným sponom 4 m.

Výsadby budú zrealizované v zmysle výsadbového plánu ktorý je súčasťou dokumentácie.

TECHNOLÓGIA VÝSADIEB

Hĺbenie jám

Pri hĺbení jamky sa vrchná, lepšia časť zeminy dáva na bok aby sa nepomiešala s horšou zeminou, ktorá sa nachádza v spodných častiach kopanej jamky, lepšia zemina sa potom pridáva spoločne so záhradníckou zeminou a rašelinovým substrátom ku koreňom vysádzaných drevín a horšia zemina sa použije na zásyp v hornej časti jamky a na vytvorenie zálievkovej misy.

Navrhované výsadby sa budú vysádzať do jám s objemom pre stromy 0,125 m3. Kopanie jám sa odporúča kopať ručne prípadne menšími mechanizmami. Územie je husto pretkané inžinierskymi sieťami preto je nevyhnutné dodržiavať zvýšenú pozornosť pri kopaní.

Stabilizácia stromov

Listnaté stromy sa pri výsadbe stabilizujú o 3 koly ktoré sa v hornej a spodnej časti spoja pol kolmi, výška kolov 2,5 m. O koly sa strom vyviaže pomocou popruhu z nenasiakavého materiálu pod korunou a v mieste vyviazania sa kmeň ochráni jutou. Vytvorená ohrádka v spodnej časti zlepší stabilitu a zároveň ochráni kmene stromov pred prípadným poškodením pri kosení. Konce kolov musia byť namorené aby sa predĺžila ich životnosť.

Hnojenie

Pri výsadbe sa k zemine určenej na zásyp jamky pridá záhradnícka zemina na vylepšenie pôdnych vlastností (zmiešať s pôvodnou vykopanou zeminou z jamky), v dávke 10 l/drevinu. Je to z dôvodu zhoršených pôdnych podmienok a častejšieho výskytu suchých období.

Rastliny sa prihnoja organickým hnojivom – rašelinový substrát v dávke pre stromy 5 l/rastlinu a anorganickým zásobným hnojivom tabletovaným (hmotnosť tablety 10 g/tableta) v dávke pre stromy listnaté 2 ks/rastlinu. Korene nesmú dôjsť do priameho styku s tabletou, lebo by mohlo prísť k ich popáleniu a následnému úhynu dreviny.

Na zlepšenie vlahovej rovnováhy sa pridá do zeminy vlahový pôdny kondicionér v dávke pre pre stromy 50 g/rastlina.

Po výsadbe je nutné urobiť dostatočne veľkú zálievkovú misu. Ihneď po vysadení drevín je potrebné zabezpečiť riadne zaliatie v dávke pre stromy 15 l/drevinu.

Mulčovanie

Po výsadbe a prvotnej zálievke sa pristúpi k namulčovaniu drevín, ktoré pozostáva z dvoch častí, najskôr sa rozprestrie okolo drevín mulčovacia plachta z netkanej plošnej textílie prírodných materiálov o hrúbke 3 mm, o rozmere pre stromy 75 cm x 75 cm, potom sa plocha plachty zasype drvenou kôrou ihličnatých drevín prípadne drvenou drevnou štiepkou o hrúbke vrstvy 10 cm.

Agrotechnický termín výsadieb

Náhradná výsadby sa zrealizujú na jar alebo na jeseň, to znamená že nie je žiaduce aby sa robili počas veľkých horúčav, veľkých mrazov a letných mesiacov :

- jarná výsadba marec – apríl, prípadne koniec februára, ale len za predpokladu, že nehrozia mrazy;

- jesenná výsadba september – november, t.j. do nástupu mrazového obdobia, je najvhodnejším termínom na výsadby – zachytí sa najviac jesennej, zimnej a jarnej vlahy.

V prípade, že náhradné výsadby sa zrealizujú od 20. marca do 31. apríla (neskoršia výsadba sa neodporúča) je potrebné zabezpečiť týmto drevinám zálievku na mesiace – máj, jún, júl, august, a to pravidelne, na svahoch, ktoré sú vybudované z polovegetačných oporných systémov je zálievka dvojnásobne potrebná, nakoľko tu rýchlejšie dochádza k presychaniu substrátov – menšie vrstvy zemín a pod.

OŠETROVANIE

Ošetrovanie vysadených drevín začína po ukončení výsadieb a po skončení preberacieho konania (preberacie konanie musí byť zrealizované vo vegetačnom období). Až po prebratí výsadieb správcom a odstránení prípadných vád zhotoviteľom bude nasledovať následné ošetrovanie v dobe trvania 3 rokov. Do preberacieho konania vykonáva ošetrovanie výsadieb a založených trávnikov zhotoviteľ výsadieb.

Pre úspešné ujatie drevín a trávnika je nevyhnutné riadne ošetrovanie a to 3 roky po výsadbe 2x za rok, v agrotechnických termínoch (t.j. od 15. mája do 30. júna a od 15. augusta do 30. septembra).

Ošetrovanie bude vykonávať zhotoviteľ nakoľko on priamo ručí za ujateľnosť a riadny rozvoj vegetácie počas celej dĺžky trvania záručnej lehoty.

Ošetrovanie drevín bude pozostávať z odborného ošetrenia vysadených drevín a to: z odburinenia plochy – kosenie okolo dreviny 1 m2 zo zostrihnutia uschnutých, omrznutých konárikov, z odstraňovania kmeňového obrastu stromov, z výchovného rezu vysadených drevín a prípadného postreku proti škodcom a hubám, odstraňovania odumretých častí rastlín a prípadnej dosadby uhynutých jedincov. Súčasťou ošetrovania bude aj napravenie mulčovacích plachiet pri ich prípadnom posune a zálievka vysadených drevín. Zálievka vysadených drevín sa bude vykonávať pod mulčovaciu plachtu vo vegetačnom období a to v čase jarných a letných suchých období v množstvách pre strom 15l/rastlinu, nasledovne :

- 1. rok 6x

- 2. rok 5x

- 3. rok 2x

Zálievky počas letných mesiacov sa musia vykonávať v ranných hodinách aby nedošlo k popáleniu drevín.

V prípade úhynu drevín je potrebné v rámci záručnej doby vymeniť (dosadiť nové jedince), nakoľko po ukončení 3-ročného ošetrovania bude vykonaná kontrola počtov drevín (ujateľnosti).