Príloha č. 1 – Špecifikácia

Predmet zákazky: 	Kontrola, čistenie spaľovacej komory, meranie hrúbky stien prehrievakov kotla K4

CPV:

Zmluva:	Výsledkom obstarávania bude objednávka na čistenie spaľovacej komory, meranie hrúbky stien tlakového systému kotla K4

Miesto dodania: 	MH Teplárenský holding, a. s., závod Martin, Robotnícka 17, 036 80 Martin

Zdôvodnenie potreby:

- Pravidelná kontrola a očistenie spaľovacej komory od nánosov spalín zabezpečuje potrebné efektívne odovzdanie tepla z procesu horenia do parovodnej zmesy v tlakovom systéme kotla

- premeranie hrúbok stien tlakového systému na meracích bodoch z dôvodu včasnej diagnostiky, naplánovania možnej výmeny jednotlivých častí

Popis/požiadavka:

- kontrola spaľovacej komory

- kontrola plynových horákov, víričov horákov

- kontrola palivových zvodiek

- mechanické očistenie stien tlakového systému v spaľovacej komore,  strop kotla, prehrievakov pary I.-IV. bez použitia vody

- premeranie hrúbok stien tlakového systému, prehrievakov kotla

Obhliadka:

- Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky po odstavení zariadenia, aby získali 	 všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.

- Na obhliadku sa treba prihlásiť u nasledovnej osoby: Ing. Peter Hanakovič, tel. +421 48 486 735, peter.hanakovic@mhth.sk

Návrh na odborno-technickú  časť súťažných podkladov:

Objednávateľ (MH teplárenský holding a.s.) zabezpečí:

- Vstupné bezpečnostné školenie

- Prístup k zariadeniam

- Priestory na uloženie materiálu na nadchádzajúci servis

- Dostupnú výkresovú dokumentáciu tlakového systému, prehrievakov pary

- Spaľovacia komora – rozmer 5,4 x 6,5 m, výška tlakového celku cca 17,7 m

Odporúča sa vykonanie uvedených činností horolezeckou technikou. Dodávateľ musí mať skúsenosti s uvedenými prácami. Keďže sa jedná o práce vo výške a nad voľnou hĺbkou musia práce vykonávať osoby vlastniace preukaz na prácu vo výške vykonávanú špeciálnou horolezeckou a speleologickou technikou podľa  Vyhlášky č. 147/2013 Z. z., § 14 ods. 2 - Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky; Zákon č. 124/2006 Z. z. - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ zabezpečí:

- kontrola spaľovacej komory

- kontrola plynových horákov, víričov horákov

- kontrola palivových zvodiek

- mechanické očistenie stien tlakového systému v spaľovacej komore,  strop kotla, prehrievakov pary I.-IV. bez použitia vody

- premeranie hrúbok stien tlakového systému, prehrievakov kotla

- spracovanie správy z merania, so zaznamenaním hrúbok stien

Ponuka bude obsahovať:

Technická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- špecifikáciu dodávok a prác, v ktorej uchádzač zohľadní požadované podmienky,

- aktuálny doklad o oprávnení podnikať,

- min 2 referencie  súvisiace s predmetom obstarávania

- čestné vyhlásenie k podmienkam súťaže:

že súhlasí s podmienkami súťaže, o pravdivosti a úplnosti skutočností uvedených v ponuke,

Ekonomická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty:

- Kompletná cenová ponuka v EUR bez DPH na predmet obstarávania vrátene všetkých vedľajších nákladov

Poznámka: Návrh objednávky podľa vzoru objednávateľa, v závislosti od víťaznej ceny, sa vypracuje po vyhodnotení súťaže, v prípade potreby  vyplývajúcej z interných predpisov MHTH a.s.

Termín plnenia diela:   Všetky práce musia byť zrealizované v termíne do 29.05.2026.

Zhotoviteľ prehlasuje, že má kapacity a potrebné oprávnenia na vykonané práce. Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie dňom prevzatia predmetu plnenia objednávateľom.

Fakturácia na konci diela:

Dielo bude prebraté splnením protokolárneho odovzdania a prebrania diela.

Splatnosť daňového dokladu je stanovená min. 30 dní.

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti účastníka na rokovaní:

Najnižšia cena  za dielo v EUR bez DPH .

Zadávateľ si vyhradzuje právo:

•	zmeniť súťažné podmienky

•	rozhodnúť o splnení podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži

•	predĺžiť lehotu viazanosti ponúk

•	odmietnuť predloženú ponuku

•	rokovať s účastníkom/účastníkmi

•	zrušiť súťaž

•	rozhodnúť o ďalšom postupe pre zabezpečenie predmetu zákazky

•	odmietnuť ponuku účastníka z dôvodu akéhokoľvek porušenia podmienok účasti v súťaži podľa súťažných podkladov a výzvy k súťaži, resp. ich úplného nenaplnenia