Špecifikácia opravy náterov izolácie horúcovodu TN EBO-Trnava - Linčianska ul. v Trnave.

Rozsah prác:

- Mechanické obrúsenie, zdrsnenie  a  odstránenie pôvodného nesúdržného náteru pozinkovaného oplechovania  potrubia  DN600, odmastenie povrchu potrubia.

Prechodová kovová lávka 1ks, podporná konštrukcia 1 ks.

Prívodné potrubie DN600 v dĺžke 285m, vrátane striešky – obvod potrubia 2,7m.

Vratné potrubie DN600 v dĺžke 285m, vrátane striešky – obvod potrubia 2,5m.

- Dvojnásobný náter polyuretánovou farbou  CHEMOPUR RW 1 SCH U 2094, alebo alternatíva rovnakej kvality náteru  - odtieň zelený RAL 6001. Aplikácia náteru valčekom, hrúbka jednotlivého náteru min. 50 mikr. Nutné dodržať technologický postup aplikácie náterov podľa výrobcu.

- Likvidácia odpadov v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. MNV SR o nakladaní s odpadmi.

Vypracoval: Jozef Dobrovodský

V Trnave, dňa: 24.3.2026