Technická špecifikácia požadovaného umývacieho zariadenia na hrubé čistenie

- umývací stôl s veľkou pracovnou plochou pre manuálne čistenie olejom znečistených kovových a plastových dielov a to aj tých veľkých a ťažkých

- robustné zariadenie v kovovom prevedení určené pre profesionálne nasadenie v ťažkom industriálnom prostredí

- ergonomicky riešené na prácu v stoji

Technická špecifikácia:

- nosnosť > 400 kg

- náplň čistiaceho roztoku > 80l umiestnená v telese zariadenia

- pracovná výška stola 870mm

- pracovná plocha stola > 1100x600mm

- napájanie 230 V, 50 Hz

- záchytná vaňa o objeme > 80l (podľa objemu náplne čistiacej látky) ako súčasť zariadenia umiestnená v telese zariadenia (ak je možnosť inštalácie - nie je kritériom výberu)

- doprava čistiacej kvapaliny do priestoru umývania zabezpečená elektrickým čerpadlom

- spúšťanie čerpadla zabezpečené nožným spínačom, alebo iným ovládacím prvkom, ktorý nezamestnáva ruky pracovníka počas čistenia

- ako aplikátor čistiacej kvapaliny - odolný prietokový štetec

- zariadenie musí mať záručný aj pozáručný servis v SR

Rozsah dodávky:

- kompletne vybavený umývací stôl  vrátane internej elektroinštalácie, rozvodu čistiacej kvapaliny

- revízne správy a certifikácie zariadenia a rozpúšťadiel vyžadované legislatívou SR

- 2ks (sady) spotrebných náhradných dielov (štetec, filter)

- kompletná (štartovacia) sada čistiacich kvapalín (čistiaca kvapalina vhodná na odmasťovanie dielov od najhrubšieho znečistenia olejom a mastných nečistôt)

- zapojenie a spustenie zariadenia do prevádzky