Obstarávateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04  Bratislava

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Oprava parnej upchávky rotora TG-4“

04/2026

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo:

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 36 211 541

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky bude výmena tesniacich krúžkov na parnej upchávke rotora TG-4.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky.

- Typ zmluvy

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie objednávky.

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí samostatnú časť 5 - Obchodné podmienky.

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

Účastníkom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Účastníci, ktorí prejavia záujem o vykonanie ohliadky miesta  realizácie zákazky, dostanú informácie u zodpovednej osoby obstarávateľa – František Prieložný, frantisek.prielozny@mhth.sk, +421 917 992 946.

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“.

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

  - Doklad o oprávnení podnikať, respektíve doklad o zapísaní v profesijnom zozname  vedenom profesijnou organizáciou. V predmete podnikania musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci účastníka poskytovať požadovaný predmet zákazky,

  - Minimálne dve referencie o úspešne realizovaných zákazkách, predmetom ktorých boli obdobné dodávky a práce ako sú požadované v tomto obstarávaní.

Požadované referencie budú obsahovať:

  - obchodné meno a sídlo odberateľa,

  - stručný opis predmetu zákazky,

  - celkový finančný objem v € bez DPH,

  - rok realizácie (lehota realizácie),

  - meno a priezvisko, telefónne číslo a email kontaktnej oprávnenej osoby odberateľa, u ktorej je možné si tieto údaje overiť,

  - Technická a obchodná ponuka s rozpočtom diela podľa časti 4 týchto súťažných podkladov,

  - Súhlas s obchodnými podmienkami uvedenými v časti 5 týchto súťažných podkladov,

  - Súhlas s obsahom prílohy „Čestné vyhlásenie účastníka“,

Účastník predloží požadované doklady elektronicky v systéme PROeBIZ.

- Predloženie ponuky

Účastník môže predložiť iba jednu ponuku. Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto nebude brané do úvahy.

Účastník predkladá ponuku elektronicky v module „Zapečatené ponuky“. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk do: 11.5.2026, 18:00 hod.

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Účastník môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty podľa bodu 8.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 6 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom modulu „Zapečatené ponuky“ účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 10 a 11 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  2 - Kritéria na vyhodnotenie ponúk.

- Platnosť ponuky

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.6.2026.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré sa pre účely týchto súťažných podkladov nepovažujú za neplatné.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa časti 4 - Spôsob určenia ceny. Poradie účastníkov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien. Úspešný bude ten účastník, ktorý požaduje za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.

ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

# 1 CELKOVÝ POPIS DIELA

# Oprava zariadenia TG – 4  vychádza z poznatkov prevádzkovateľa, ktorý od poslednej BO vykonanej v roku 2021 spozoroval stále sa zväčšujúci únik pary, z odvodnení parnej upchávky na turbíne.

Účelom diela bude minimalizovanie úniku pary cez parnú upchávku turbíny, výmenou tesniacich uhlíkových krúžkov. Po vykonaní opravy turbosústrojenstva  bude zariadenie TG-4 pracovať ako jeden celok a bude zabezpečené dosiahnutie parametrov aké stanovuje výkonová charakteristika korekčnej krivky. Posledná BO po 76 000 hodinách.

  - 2  ÚDAJE O ZARIADENÍ, HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

    - 2.1 Parná turbína

Výrobca:  Siemens Turbomachinery, Frankenthal - Nemecko

Typ: SST-060

Výrobné číslo:  4.345.097

Rok výroby: 2011

Menovité parametre:

- výkon na spojke: 768 kW

- výkon turbíny na svorkách generátora: 731 kW

- otáčky turbíny : 14 888 ot/min

- otáčky generátora : 1500 ot/min

- menovitý tlak vstupnej pary na spúšťacom ventile: 8,8 MPa

- menovitá teplota vstupnej pary na spúšťacom ventile:  500 °C

- menovitý tlak pary v protitlaku: 1,7 MPa

    - 2.2 Generátor

Výrobca: AVK Nemecko

Výrobné číslo: AFA 4 G5a

Rok výroby: 2011

typ: DIG 110 I/4

Činný výkon. 731 kW

Cos Φ : 0,8

Menovité parametre:

- výkon na svorkách generátora: 731 kW

- otáčky:  1500 ot/min

- napätie: 6 300 V AC

- prúd: 84 A

  - 2.3 Opravy vykonané od uvedenia do prevádzky

- úprava dilatácie a klzných uložení potrubia protitlaku,

- úprava závesov vstupného potrubia,

- pretesnenie telesa skrine turbíny.

# 3 PREDMET ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je:

- vykonanie opravy parnej upchávky turbogenerátora TG-4,  po  36 000 hodinách prevádzky, od poslednej BO z roku 2021,

- výmena sady tesniacich uhlíkových krúžkov,

- vykonanie obhliadky zariadenia TG-4 pred opravou,

- dodávka náhradných dielov pre vykonanie opravy,

- protokol zdokumentovaného stavu dielov po oprave,

- vypracovanie revízneho nálezu po rozbratí TG,

- výmena izolácie telesa turbíny.

Dielo bude po vykonaní opravy zhotoviteľom odovzdané ako kompletný prevádzky schopný celok, ktorého prevádzka musí byť spoľahlivá, bezpečná a ekonomická v súlade s technickými normami a právnymi predpismi, platnými k termínu uzatvorenia objednávky.

Oprava parnej časti

-     Demontáž izolácie telesa turbíny

- Rozmontovanie telesa turbíny

- Výmena tesniacich krúžkov na parnej upchávke turbíny

- Spätná montáž a pretesnenie telesa turbíny

- Spätná montáž novej izolácie telesa turbíny

- odskúšanie sústroja po oprave.

- kontrola a prevedenie strojných ochrán.

# 4 ROZSAH DODÁVOK

# 4.1  Práce a dodávky opravy TG-4

Rozsah prác a dodávok opravy TG-4 určuje predmet diela v bode 3,1. Obstarávateľ požaduje vykonať všetky práce, výmeny a nastavenia po vykonaní opravy dotknutých častí sústrojenstva.   Výsledok opravy a prehliadky  všetkých demontovaných častí zariadenia bude uvedený v revíznom náleze.

Drobné opravy, ktoré vyplynú z realizácie opravy ( také opravy , ktoré sa nedali určiť pred vykonaním opravy) a sú odstrániteľné na mieste budú vykonané v rámci tohto diela.

Pozn. pokiaľ nie je  uvedené inak, výmenou sa rozumie demontáž pôvodnej časti a montáž novej časti

4.2  Dodávka náhradných dielov

V rámci diela zhotoviteľ vyšpecifikuje a dodá  náhradné diely pre opravu:

- sada tesnení pre turbínu

- sada tesniacich uhlíkových krúžkov

- nová izolácia telesa turbíny

Požaduje sa v ponuke oceniť každú položku ND samostatne.

# 4.3 Kompletačné práce

-  kontrola ustavenia a konečná montáž

  - 4.4 Technická dokumentácia v rozsahu dodávky

a) dokumentácia skutočného vykonania opravy TG

b) sprievodná technická dokumentácia:

- protokol o oprave

- revízne  správy – nálezy od všetkých kontrolovaných zariadení

- protokoly o skúškach

## 4.5   Komplexné a predkomplexné skúšky po vykonaní revízie TG-4

- účasť na predkomplexných a komplexných skúškach

- testy za studena, vykonanie predpísaných skúšok

- testy za horúca, vykonanie predpísaných skúšok

- revízia ochrán TG a ich nastavenie

- nastavenie stroja po oprave

- komplexné skúšky v trvaní 72 ho

- oprava technickej dokumentácie podľa skutočného vyhotovenia

- zápis o uvedení stroja do prevádzky

- program predkomplexných a komplexných  skúšok,

## 5 Súčinnosť objednávateľa

- zoznam súčasných náhradných dielov v sklade MHTH a.s. závod Žilina

- technická dokumentácia zariadenia,

- odstavenie zariadenia,

- poskytnutie pripojenia na energie: el. energia, stl. vzduch,

- šatne

# 6 Normy, právne a iné predpisy

Priorita predpisov relevantných k realizácii diela je všeobecne stanovená takto (od najvyššej po najnižšiu):

- slovenské právne predpisy, t.j. zákony a vyhlášky, a nariadenia vlády SR

- slovenské technické normy STN a interná riadiaca dokumentácia objednávateľa  (v ďalšom ”Interná smernica MHTH a.s.)

- technické normy medzinárodných organizácií IEC a ISO.

- iné technické normy (ČSN, DIN), pokiaľ svojim obsahom kladú zhodné alebo prísnejšie požiadavky na predmet diela.

7 Harmonogram realizácie diela

Obstarávateľ požaduje z prevádzkových dôvodov vykonať demontážne a montážne práce v priebehu 07/2026. Účastník v ponuke predloží podrobný harmonogram realizácie diela.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

# Cena za obstarávanú zákazku bude stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

# Celková cena bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou  realizáciou diela vrátane dopravných nákladov, a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním  predmetu zákazky, t. j. skúšky, likvidácia odpadov, licenčné poplatky, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms DDP Žilina

# Účastník uvedie v ponuke kalkuláciu dodávok a prác súvisiacich s realizáciou zákazky, podľa požiadaviek uvedených v časti 3 týchto súťažných podkladov.

ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú stanovené Všeobecnými zmluvnými podmienkami MHTH, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov.