Dodať nové meranie výšky hladiny jímky agg. vôd NCHUV s nasledovnou špecifikáciou:
• Bezkontaktné meranie hladiny
• Merané médium – agresívne vody (rôzna koncentrácia chemikálii použitých v technológii     TpV, najmä úpravy vôd napr. HCl, NaOH a ďalšie)
• Výstup merania – prúdová slučka 4-20mA s HART protokolom
• Zobrazenie meraných hodnôt:
 pri meracom bode na zobrazovacej jednotke s výškou číslic min. 6cm
 na panelovom prístroji osadenom v priestoroch velína
• Osadenie min. 2 programovateľných výstupov schopných spínať záťaž 230V AC, 1A
• Demontáž pôvodného merania hladiny
• Tech. dokumentácia skutkového vyhotovenia, protokoly s príslušnými skúškami v zmysle platnej legislatívy pre trvalé prevádzkovanie predmetného merania
• Vypracovanie návodu na obsluhu merania a zaškolenie obsluhy