SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet zákazky:

„Odber a odvoz suchého popolčeka“

V Žilina, 05/2026

ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Identifikácia obstarávateľa

MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

(ďalej aj len „MHTH“)

Kontaktná osoba:

Ing. Vlado Hamaj - strategický nákupca

+421 905 871 435 / +421 41 5064 169 / vladimir.hamaj@mhth.sk

- Predmet zákazky

Predmetom zákazky je odber a  odvoz suchého popolčeka na výzvu objednávateľa. Odvoz bude zabezpečený cisternovou automobilovou dopravou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť 3 - Opis predmetu zákazky.

- Zmluva

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie rámcovej zmluvy, v súlade s platnými právnymi predpismi. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí samostatnú časť 5 - Obchodné podmienky.

- Obhliadka miesta realizácie zákazky

N/A

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a účastníkmi, sa bude uskutočňovať písomnou formou – elektronicky prostredníctvom platformy Proebiz.

Za včas doručenú požiadavku účastníka o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým účastníkom najneskôr 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.

- Obsah ponuky

Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži:

  - Popis akým spôsobom bude odberateľ nakladať so suchým popolčekom a ponukovú cenu.

  - Elektronický súhlas s obsahom „Čestné vyhlásenie účastníka", ktoré tvorí prílohu dokumentu Výzva na účasť. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach.

  - Elektronický súhlas s obsahom zmluvy, ktorá tvorí prílohu dokumentu Výzva na účasť. Urobíte tak vo voliteľných podmienkach.

- Predloženie ponuky

Účastník predkladá ponuku elektronicky v platforme Proebiz. V prípade ak účastník predloží ponuky iným spôsobom (napríklad poštovou zásielkou, osobne, e-mailom), nebude sa na jeho ponuku prihliadať.

- Termín predkladania ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 19.5.2026, do 18:00 hod.

- Preskúmanie ponúk

Obstarávateľ preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa a rozhodne, či ponuka:

- obsahuje všetky náležitosti určené v bode 6 tejto časti súťažných podkladov,

- zodpovedá ďalším pokynom a  náležitostiam  uvedeným v týchto súťažných podkladoch a vo výzve k súťaži.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa týchto súťažných podkladov a výzvy k súťaži a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže vylúčené.

Účastníkovi, ktorý nesplní podmienky účasti príp. požiadavky obstarávateľa,  obstarávateľ zašle elektronicky oznámenie o vylúčení, s uvedením dôvodov vylúčenia ponuky.

Účastníkovi, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa a nebol vylúčený, zašle obstarávateľ elektronicky prostredníctvom platformy Proebiz  výzvu na účasť v elektronickej aukcii a pravidlá priebehu elektronickej aukcie (v prípade rozhodnutia o ďalšom pokračovaní súťaže).

- Vysvetľovanie ponúk

Obstarávateľ môže požiadať elektronicky prostredníctvom platformy Proebiz účastníkov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku účastníka na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

Obstarávateľ vylúči ponuku účastníka z procesu vyhodnocovania:

- ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky za dostatočné alebo

- ak účastník neposkytne vysvetlenie návrhu ceny alebo vysvetlenie ponuky v lehote určenej obstarávateľom.

Účastník bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia elektronicky prostredníctvom platformy Proebiz.

- Vyhodnotenie ponúk

Obstarávateľ hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodu 9 a 10 zo súťaže vylúčené.

Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje Obstarávateľ len podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk   súťaže a spôsobom určeným v časti  2 - Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho uplatnenia.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Rámcovú zmluvu s viacerými odberateľmi.

- Práva obstarávateľa

Obstarávateľ si vyhradzuje právo:

- v priebehu súťažnej lehoty zmeniť, spresniť, alebo doplniť podmienky zadania, a to písomne vo vzťahu k všetkým účastníkom rovnako,

- súťaž zrušiť,

- odmietnuť všetky ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z účastníkov,

- ďalej rokovať s účastníkmi o ponukovej cene a ďalších podmienkach ponuky,

- ponuky vyhodnocovať v ďalších kolách; aj formou e-aukcie.

ČASŤ 2 – KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

# Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je návrh najvýhodnejších podmienok odberu suchého popolčeka, vyjadrený v eurách za jednu tonu bez DPH. Víťazom súťaže sa stane ten účastník, ktorý vo svojej ponuke navrhne najvýhodnejšie podmienky – t. j. v ponuke predloží najlepšiu cenu.

# ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina produkuje popolček, ktorý je vedľajším produktom zo spaľovania práškového uhlia. Popolček je zachytávaný v elektrostatických odlučovačoch a v suchom stave dopravovaný do zásobného sila s objemom 1700 m3.

Popolček zachytený v elektrostatických odlučovačoch je sivej farby, sypký, homogénny, jemného zrnenia, vysokej suchosti a bez zápachu.

Popolček ako stavebný výrobok „Popolček do betónu “ charakterizovaný ako prímes druhu II do betónu, malty a injektážnej malty, má certifikát o nemennosti parametrov, vydaný spoločnosťou QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Popolček má vydaný aj certifikát ako stavebný výrobok „Popolček pre hydraulicky stmelené zmesi“, ktorý  sa používa na zvýšenie únosnosti podkladových vrstiev komunikácií alebo iných stavebných častí, v zmysle STN 14227-4: 2023, vydaný spoločnosťou QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Popolček do betónu

Tab. 1. Fyzikálne a chemické vlastnosti – EN 450-1: 2012

| Vlastnosť | Jednotka | Garantovaná hodnota | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah SO3 | % hm. | max. 3,0 | EN 196-2 |
| Chloridy Cl- | % hm. | max. 0,10 | EN 196-2 |
| Obsah CaO voľný | % hm. | max. 1,5 | EN 451-1 |
| Obsah CaO aktívny | % hm. | max. 10,0 | EN 196-2 |

Tab. 2. Ostatné fyzikálno-mechanické vlastnosti – EN 450-1: 2012

| Vlastnosť | Jednotka | Garantovaná hodnota | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Strata žíhaním – Kategória B,C | % hm. | od 6,0 do max. 9,0 | EN 196-2 |
| Jemnosť – kategória N | % | max. 40,0 | EN 451-2 |
| Index aktivity po 28 dňoch a 90 dňoch | deň | min. 75% a 85% | EN 196-1 |
| Merná hmotnosť zŕn | kg/m3 | 2400 + 200 | EN 1097-7 |

Popolček pre hydraulicky stmelené zmesi

Tab. 3. Fyzikálne a chemické vlastnosti – STN EN 14227-4

| Vlastnosť | Jednotka | Garantovaná hodnota | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť častíc zostatok na site 0,045 | % hm. | Max. 60 % | EN 933-10 |
| Strata žíhaním | % hm. | Max. 15 % | EN 196-2 |
| Obsah oxidu sírového | % hm. | Max. 4 % | EN 196-2 |
| Voľný oxid vápenatý | % hm. | Max. 1,5 % | EN 451-1 |
| Vlhkosť | % hm. | Max. 1,0 % | EN 1097-5 |

- Popolček nebude obsahovať žiadne znehodnocujúce nečistoty, napr. hlinu, úlomky kameňov, tehál, dreva, železa a pod.

- V prípade ak odberateľ odoberie suchý popolček ako vedľajší produkt (na základe vydaného certifikátu), tento môže byť používaný iba na účely uvedené v certifikáte.

- V iných prípadoch je suchý popolček považovaný za odpad a je potrebné s ním nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve (zákon č. 79/2015 Z.z.).

Požiadavky obstarávateľa a ďaľšie informácie:

- Služby budú poskytované len na základe výzvy objednávateľa.

- Poskytovateľ odoberie suchý popolček najneskôr do 2 dní od objednania.

- Denné množstvo ktoré bude potrebné odobrať na jednu výzvu je 20 až 100 t.

- Popolček je dopravovaný pneumatickou cestou do sila vedľajšieho produktu. Silo je konštruované na odber do autocisterien, je situované v areáli MHTH, závod Žilina.

- Poskytovateľ odoberie popolček do autocisterien resp. kontajnerov, ktorých max. výška nepresiahne 4,5 m a min. výška nebude menej ako 3,5 m.

- Poskytovateľ bude zodpovedný za nakládku, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie popolčeka.

- Poskytovateľ je povinný po nakládke zabezpečiť odváženie popolčeka na certifikovanej váhe.

ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY

# Cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č.196/2000 Z. z., vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z.

# Navrhovaná cena bude stanovená ako cena za jednu tonu, vyjadrená  v EUR mene bez DPH.

# Celková cena bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou dodávky služby vrátane dopravných nákladov a ďalších nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky, t. j. licenčné poplatky, poistenie, poplatky za vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms.

ČASŤ 5 – OBCHODNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky predmetu zákazky sú stanovené návrhom zmluvy, podľa prílohy týchto súťažných podkladov.