Oprava armatúry na pozícii FV278 v nasledovnom rozsahu:
Demontáž armatúry z pozície. Armatúra sa nachádza na potrubí vo výške cca 7m.

Vizuálna kontrola:
- kontrola telesa ventilu (korózia, poškodenie, netesnosti)
- kontrola prírubových spojov a tesnení
Demontáž a čistenie:
- rozobratie ventilu (teleso kužeľ, sedlo, tyč)
- odstránenie usadením (vodný kameň, nečistoty, korózia)
- čistenie vnútorných častí a priechodov

Kontrola a výmena opotrebovaných dielo:
- kontrola kužeľa (uzatváracieho elementu)
- kontrola sedla ventilu
- kontrola tesnení a O-krúžkov
- kontrola vretena (tyče)
- výmena poškodených alebo opotrebovaných komponentov
- prípadné prebrúsenie sedla a kužeľa (lapovanie)

Funkčné a tlakové skúšky.
Montáž a uvedenie do prevádzky (spätná montáž, osadenie do potrubia)
Záznam o vykonanom servise.
Zoznam vymenených dielov.
Výsledky skúšok.
Odporúčania pre ďalšiu prevádzky.

Obhliadka pred zadaním ponuky je nutná!

Účastníkom sa doporučuje vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky v prípade ak im zariadenia nie sú známe, pre získanie všetkých informácií, potrebných na prípravu a spracovanie ponuky. Na obhliadke dostanú účastníci informáciu u zodpovednej osoby obstarávateľa: Stanislav Korič, technik prevádzky +421 917 411 510 stanislav.koric@mhth.sk

Obhliadka sa bude konať dňa 02.06.2026 o 10:30, hod so stretnutím na recepcii spoločnosti MH Teplárenský holding, Turbínová 3, 831 04 Bratislava

Svoju účasť nahlasujte mailom na  stanislav.koric@mhth.sk

Miesto realizácie: MH Teplárenský holding, Turbínová 3, 831 04 Bratislava

Termín realizácie: do 31.07.2026