Technická špecifikácia

„Renovácia sociálneho zázemia a kuchyniek v objekte PARS II, Košice“

Odôvodnenie: Oprava nevyhovujúceho a zastaralého sociálneho zázemia v budove PARS II Košice pre pracovníkov tímu opráv rozvodu tepla. Oprava vyžaduje výmenu obkladov, dlažieb, úpravu rozvodov TUV, SV aj kúrenia, výmenu vykurovacích zariadení a sanity.

Popis technickej špecifikácie prác v zmysle zadania (výkazu – výmeru):

1NP vľavo – menšia miestnosť (2) sprchy

- Demontáž vykurovacích zariadení, svietidiel a vypínačov

- Demontáž pôvodných obkladov a dlažieb vrátane pôvodnej omietky až po strop

- Vybúranie priečky medzi sprchami

- montáž spodných (spiatočkových) ventilov na VT

- montáž termostatických ventilov (prívodných) na VT

- Úprava podlahy na akceptovateľnú výšku (zníženie), úprava odtokov do kanalizácie

- Obrúsenie pôvodného náteru oceľovej zárubne a neskôr nový náter

- Vymurovanie schodíka do spŕch

- Vysprávky podláh, stien a stropu (v rozsahu + /- 5%)

- Demontáž batérie sprchovej  nástennej s príslušenstvom

- Demontáž pôvodných potrubí a úprava prívodu TUV a SV k sprch. batériám

- 2x Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej,

- 2x montáž sprchových žľabov

- Príprava na nový doskový radiátor, montáž radiátora

- Inštalácia vykurovacieho telesa s termostatickou hlavicou

- Ošetrenie hydroizoláciou do 2m, nová omietka, penetrácia

- Nové obklady a do výšky 2m po celom obvode

- Nová dlažba

- Vymaľovanie stien a stropov

- 2x montáž hlavovej sprchy nástennej

- 2x montáž ručnej sprchy nástennej

- 2x montáž sanitárnej priečky medzi sprchy (zástena na nožičkách)

- montáž svietidiel a vypínačov

- 3x montáž nových dverí biele (600 mm) – vstup do sprchy

- 2x montáž nových dverí biele (800 mm) – vstup do šatne

- 4x montáž prahov

1NP vpravo: miestnosť väčšia sprchy (rozšírenie z 2 na 3 sprchové kúty), umyváreň, WC

- Demontáž vykurovacích zariadení, WC, svietidiel a vypínačov

- Demontáž umývadiel

- Demontáž pôvodných obkladov a dlažieb vrátane pôvodnej omietky až po strop

- Vybúranie priečky medzi sprchami

- Úprava podlahy na akceptovateľnú výšku (zníženie), úprava odtokov do kanalizácie

- Úprava prívodu SV k WC nádržke, výmena potrubia, zasekanie drážky v stene, príprava pre nový predstenový systém k WC, nová inštalačná predstena

- Obrúsenie pôvodného náteru oceľovej zárubne a neskôr nový náter aj na stúpačky

- Obnova náteru vzduchotechniky

- Domurovanie priečky pre samostatnú sprchu

- Vymurovanie schodíka do spŕch

- Vysprávky podláh, stien a stropu (v rozsahu + /- 5%)

- Demontáž pôvodných potrubí a úprava prívodu TUV a SV k sprch. batériám a umývadlám,  stojankovým) a osadia sa nástenky

- Montáž podomietkových sprchových batérií, žľabov 3x

- Príprava na nový doskový radiátor 1x

- Úprava prívodu TUV a SV, aj do radiátora

- Inštalácia vykurovacieho telesa – 2x rebríkový   s termostatickou hlavicou, 1x  do umyvárne

- Ošetrenie hydroizoláciou do2m (mimo spŕch do výšky 25cm), nová omietka, penetrácia

- Nové obklady a do výšky 2m po celom obvode (po kastlík v sprchách)

- Osadenie nových revíznych dvierok

- Nová dlažba

- Vymaľovanie stien a stropov

- Montáž radiátorov 2x

- montáž sprchových hlavíc 3x (komplet – na pevno aj ručnej)

- montáž batérií 3x

- montáž sprchových žľabov 3x

- montáž sanitárnej priečky medzi sprchy 2x (zástena na nožičkách)

- montáž umývadiel 2x do umyvárne

- montáž svietidiel a vypínačov (spätne)

- inštalácia nového WC

- montáž dverí biele 2x biele (rozmer 600 mm)

- montáž nových dverí 1x  biele (800 mm)

- inštalácia prahov – 2x

Riešením je 1 sprcha napravo a 2 sprchy naľavo. Dvere – š 800 mm ponechať rozmer, výmena zárubne a dverí - smerom do umyvárne

2NP : Kuchynka

- Demontáž pôvodného obkladu a omietky

- Vysprávky, ošetrenie hydroizoláciou

- montáž nového obkladu 2,1x0,6 m ,  2,05x0,6m

2NP WC:

- vybúranie oceľovej zárubne a výmena za novú obložkovú zárubňu (dvere smerom von)

- montáž dverí 1ks (600 mm)

2NP Predsieň pred kuchynkou

- demontáž umývadla

- vybúranie obkladov o šírke 600 mm a výške 1200 mm, oprava omietky

- úprava odtoku od umývadla a inštalácia kanlaizačnej výpustky, úprava prívodu TÚV a SV

- výmena pôvodného potrubia, osadenie nástenky

- ošetrenie hydroizoláciou a vysprávky,

- montáž obkladov

- montáž nového umývadla s batériou 1x

3NP – kuchynka

- Demontáž existujúcej vzduchotechniky, umývadla s príslušenstvom

- Demontáž pôvodného obkladu, omietky

- Úprava prívodu TUV a SV, výmena potrubí, osadenie nástenky

- Oprava omietok, vysprávky, hydroizolácia

- Montáž nového obkladu 2,1x0,6 m,  2,05x0,6m

- Spätná montáž vzduchotechniky

Vzduchotechnika - prekládka z dôvodu osadenie novej kuchynskej linky