Opis predmetu zákazky:

Geodetické zameranie s určením geometrických parametrov žeriavových dráh,(smerové a výškové odchýlky), ich číselné a grafické vyhodnotenie, posúdenie ich veľkosti a celkového stavu žeriavových dráh.

Na základe výsledkov z geodetického zamerania určenie, či priestorové uloženia koľajníc žeriavových dráh splňajú všetky kritéria stanovené normou STN EN 1090-2 (732601) a STN EN 1993-6 (735130)

Uvedené zamerania budú slúžiť k:

- ako podklad k úradnej skúške VTZ zdvíhacieho v prípade, že spĺňajú vyššie uvedené kritériá

- ako podklad k rektifikácií žeriavových dráh v prípade, že nespĺňajú vyššie uvedené kritériá

Odborná spôsobilosť osoby vykonávajúcej meranie:

- Autorizovaný geodet so skúsenosťami pri zameriavaní žeriavových dráh.

- Práce vo výškach a hĺbkach.

| No | Typ VTZ | Názov VTZ | Typové označenie | Výrobca | Výrobné číslo | Rok výroby | Umiestnenie | Skupina | Dovolené zaťaženie (1000 kg) | Dĺžka (m) | Rozchod (m) | Výšková úroveň (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | ZZ | trvalá žeriavová dráha | VT1.1. Atyp | Vihorlat Snina | 468111085 | 1987 | Strojovňa I. etapa | Aa | 25/8 | 80 | 10,3 | 6,8 |
| 23 | ZZ | trvalá žeriavová dráha 6 a 6A | PZ 5/8 | KPK Martin | 468-041-955 | 2003 | Bagrovacia stanica II.etapa | Aa | 5 | 18 | 6,9 | 5,2 |
| 24 | ZZ | trvalá žeriavová dráha | JEVS | Vihorlat Snina | 32157 | 1989 | Horúco vodná kotolňa | Aa | 10 | 18 | 10,5 | 3,6 |
| 25 | ZZ | trvalá žeriavová dráha | DRVS | Vihorlat Snina | 468-047-132 | 1978 | Mechanická čistička vody | Aa | 3,2 | 15 | 8,1 | 5,5 |
| 27 | ZZ | trvalá žeriavová dráha | DEJ | Slovácke str. Uh.Brod | 468041768 | 1987 | Bagrovacia stanica IV. Etapa | Aa | 5 | 18 | 8,1 | 3,5 |
| 28 | ZZ | trvalá žeriavová dráha 23 | JEVS | Vihorlat Snina | 468066951 | 1988 | Chemická úprava vody | Aa | 2 | 18 | 9 | 8,1 |
| 29 | ZZ | trvalá žeriavová dráha 24 | PVS 1 | Vihorlat Snina | 468066952 | 1988 | Chemická úprava vody | Aa | 2 | 26 | 16,4 | 8,1 |