Oprava oplotenia perimetra v závode MHTH Košice

Predmet: výber dodávateľa stavebných prác na opravu existujúceho perimetrického oplotenia z dôvodu jeho nevyhovujúceho technického stavu. Rozsah je +/-5% , do ceny je potrebné zahrnúť všetky súvisiace náklady na realizáciu. K dispozícii je fotodokumentácia aktuálneho stavu poškodenia a výkaz výmer.

Stručný rozsah opráv:

- Prípravné , demontážne a búracie práce

Dĺžka existujúceho oplotenia 44 bm

- Vyčistenie pozemku v okolí oplotenia od náletových krovín a porastov

- Vyčistenie pozemku v okolí oplotenia od travín a tŕstia

- Demontáž existujúceho oplotenia z tyčovej ocele a trapézových plechov

- Realizácia dočasného oplotenia staveniska počas výstavby

- Odvoz vybúraného materiálu na zhodnotenie

- Vybúranie existujúcich betónových základov existujúcich stĺpov oplotenia

- Odvoz stavebnej sute na skládku stavebného odpadu

- Stavebné a montážne práce

Dĺžka nového oplotenia 44 bm

Technické požiadavky na nové oplotenie:

  - panelové 3D oplotenie,

  - výška panelu: 2,0 m,

  - hrúbka drôtu panelov: 5 mm,

  - podhrabové dosky,

  - bavolety so žiletkovým (ostnatým) drôtom.

- Výkop jám pre základ stĺpov

- Realizácia základových pätiek pod stĺpiky oplotenia

- Montáž stĺpikov

- Montáž panelov oplotenia

- Montáž bavoletov a žiletkového ostnatého drôtu

- Úprava terénu po ukončení montážnych prác

- Odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu

- Vypratanie a odovzdanie staveniska

Po ukončení realizácie sa vyžaduje odovzdanie porealizačného situačného nákresu skutočného vyhotovenia.

Stav oplotenia perimetra závod KE