Technická špecifikácia a doplňujúce obchodné podmienky rámcovej objednávky

1.  PREDMET

1.1	Predmetom tejto rámcovej objednávky je záväzok zhotoviteľa vykonať riadne a včas pre objednávateľa „Sanácia a čistenie poškodených káblových trás” v rámci zabezpečenia a dodržania platných STN noriem (STN EN 61537), uloženie a upevnenie káblov a vodičov v káblových trasách v rozsahu vykonávania nasledovných činností:

- ▪	opravy káblových priestorov so zameraním na premeranie (izolačný stav, beznapäťový stav a prúdové zaťaženie...), identifikáciu a následnú demontáž nefunkčnej kabeláže a súvisiacej elektro-výzbroje (prepojovacie rozvádzače, konštrukcie, závesy, výložníky, a pod.), predmetné činnosti sú vrátane nevyhnutného technického vybavenia (rebríky, plošiny a pod.), vyčistenia káblových lávok a zároveň demontáže nevyhovujúcich káblových lávok, žľabov, trás a to narezaním na rozmer cca. 1 m a uložením do pripravených kontajnerov pre odvoz na zberný dvor odpadov. Prípravu, manipuláciu a vyprázdnenie kontajnerov odvoz na zberný dvor odpadov (šrotom, káble, suť) zabezpečuje objednávateľ,

▪	nefunkčná kabeláž, ktorá je predmetom opravy a nie je ju možné v plnom rozsahu zlikvidovať je potrebné označiť a zaizolovať.

- ▪	uchytenie funkčnej kabeláže po vyčistení káblovej trasy v zmysle platných STN. Pri montážach káblových trás požadujeme dodať a pracovať so sortimentom konštrukčných prvkov BAKS a káblovými trasami MERKÚR, STRADER, OBO, HILTI, resp. adekvátnymi náhradami. Zhotoviteľ je povinný výrobcu týchto komponentov vopred odsúhlasiť s objednávateľom,

▪	zámočnícke opravy, rekonštrukcie, resp. doplnenie káblových trás vynútená demontážami pôvodných „ťažiskových“ trás a ich náhradou a preložením,

▪	všetky rezy konštrukcií požadujeme vykonať tak, aby boli zarovnané na rovnej ploche (stena, uholník) a nevznikali trčiace konštrukcie, všetky rezy je nutné „odihliť“.

- ▪	oprava, resp. doplnenie požiarnych prestupov, vrátane príslušnej dokumentácie (platné osvedčenie na vykonávanie požiarnych prestupov, zoznam zrealizovaných prestupov, výkresová časť so zakreslením zrealizovaných prestupov...) podľa platných STN súvisiacich s vykonávanými opravami,

▪	oprava, resp. doplnenie protipožiarnych prestupov po demontážach do 0,2 m2 je predmetom dodania.

1.2	Za riadne vykonané práce sa považujú práce, ktoré sú vykonané v súlade s touto rámcovou objednávkou, osobitnými právnymi predpismi a technickými normami, pri ktorých boli úspešne vykonané všetky skúšky predpísané osobitnými predpismi, technickými  normami a touto zmluvou, ak sa vyžadujú.

1.3	Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom prác v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky vykonávania prác a je schopný ich dodržať v súlade s touto rámcovou objednávkou.

1.4	Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné a že práce vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že priamo zhotoviteľ alebo jeho zamestnanec alebo jeho subdodávateľ je osoba odborne spôsobilá poľda § 22 podľa vyhlášky č. 508/2009, resp.  v rozsahu min. § 21 pri zabezpečení riadiacieho pracovníka zo strany zhotoviteľa s odbornou spôsobilosťou § 23 podľa vyhlášky č. 508/2009 a pri využívaní nákladného výťahu má oprávnenie na samostatnú obsluhu výťahov.

2.  MIESTO, ČAS A PODMIENKY VYKONANIA PRÁC

2.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce podľa tejto rámcovej objednávky s odbornou starostlivosťou, na základe požiadaviek objednávateľa, riadne a včas a tak, aby boli vykonané v súlade s touto objednávkou, pokynmi objednávateľa, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné.

Zhotoviteľ je povinný po celú dobu platnosti tejto rámcovej objednávky a vykonávania prác disponovať platnými oprávneniami a povoleniami potrebnými na vykonávanie prác v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi objednávateľa. Uvedené sa vzťahuje aj na prípadných subdodávateľov zhotoviteľa.

2.2	Zhotoviteľ bude práce vykonávať na základe jednotlivých písomných požiadaviek objednávateľa (ďalej len „požiadavka“) doručených zhotoviteľovi

a)   v  čase  riadnej  pracovnej  doby vo forme zápisu v stavebnom denníku potvrdenom  povereným zástupcom zhotoviteľa; zápis v stavebnom denníku podľa predchádzajúcej vety sa zároveň považuje za moment prijatia požiadavky zhotoviteľom;

Za čas riadnej pracovnej doby sa považuje čas od 07:00 hod. do 17:00 hod. pracovného dňa.

2.3	Písomná požiadavka objednávateľa (zápis v stavebnom denníku) musí obsahovať:

▪  označenie požiadavky jej poradovým číslom, časom a dátumom prijatia požiadavky zo strany zhotoviteľa niektorým zo spôsobov uvedených v písm. a) bodu 2.2 týchto obchodných podmienok,

▪  určenie prác, ktorých vykonanie objednávateľ požaduje a miesta vykonania prác,

▪  čas požadovaného vykonania prác, ktorých vykonanie objednávateľ požaduje,

▪	podpis objednávateľa.

2.4	Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na vykonávanie prác najneskôr do 48 hodín od prijatia požiadavky zhotoviteľom, ak objednávateľ v jednotlivom prípade nepožaduje skorší nástup na výkon prác.

2.5	Miestom vykonávania diela je MH Teplárenský holding, a.s., závod Košice, Teplárenská 3, 042 92 Košice; pričom presná špecifikácia zariadení objednávateľa, na ktorých bude potrebné vykonať práce, bude stanovená v jednotlivých dielčích požiadavkách objednávateľa.

2.6	Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného nedodržania dohodnutých lehôt pre vykonanie diela. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách a navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.

2.7	Objednávateľ  je  povinný  zhotoviteľovi  poskytnúť  pri  plnení  všetku  rozumne  požadovanú

a nevyhnutne potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je zároveň oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania prác kontrolovať ich vykonávanie. Objednávateľ bude oprávnený vstupovať na pracovisko kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva práce  v rozpore so svojimi povinnosťami v zmysle tejto rámcovej objednávky, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vedným vykonávaním prác a práce vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí je objednávateľ oprávnený od tejto rámcovej objednávky odstúpiť.

2.8	Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na veciach, na ktorých sa práce vykonávajú, ako aj na ostatných veciach vo vlastníctve objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto rámcovej objednávky týka, a to od začatia vykonávania prác až do odovzdania a prevzatia diela, ktoré bolo predmetom požiadavky. Podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na veciach vo vlastníctve objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela týkalo, na objednávateľa.

2.9	Zhotoviteľ  je  povinný  viesť  stavebný  denník  od  prevzatia  pracoviska  v súlade  so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu požiadavky, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania prác a zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od požiadavky.

2.10	Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky.

2.11	Za objednávateľa je oprávnený zápisy v stavebnom denníku vykonávať: Ing. Jozef Kotulič, mobil: +421917921953, email: jozef.kotulic@mhth.sk a Zdenko Vrabeľ, mobil: +421918800205, email: zdenko.vrabel@mhth.sk. Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť osobu podľa predchádzajúcej vety.

2.12	Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať písomne objednávateľa, resp. jeho splnomocneného zástupcu, na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednávateľ požadovať dodatočné odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie týchto prác vykonať, za čo je oprávnený požadovať od objednávateľa náhradu nákladov s tým spojených. Ak sa však ukáže, že odkryté práce nie sú vykonané v súlade s rámcovou objednávkou, náklady podľa predchádzajúcej vety tohto odseku rámcovej objednávky znáša výlučne zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať počas vykonávania diela preukaznú fotodokumentáciu sám a na vlastné náklady, pričom táto fotodokumentácia tvorí súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

2.13	O odovzdaní  a prevzatí  prác  spíšu  zmluvné  strany  písomný  protokol.  Protokol  o odovzdaní a prevzatí prác bude obsahovať najmä údaje o vykonaných prácach, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej  sa  vykonaných  prác  a prípadných  zistených  vád  a nedorobkov,  opatrenia  a lehoty  na odstránenie zistených vád pričom bude datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady odstrániť v dohodnutej lehote. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť objednávateľovi zhotoviteľ. Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí prác musí byť najmä stavebný denník, skúšobný plán a záznamy vyplývajúce z jeho plnenia, záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach, protokoly o skúškach, kontrolné osvedčenia označenie vád a nedorobkov nebrániacich riadnemu užívaniu diela, a to spolu aj s termínom ich odstránenia.

2.14	Objednávateľ nie je povinný prevziať práce, ak sú vykonané vadne, ak však prevezme práce s vadou/vadami, jeho práva zo zodpovednosti za vady práce ostávajú v plnom rozsahu zachované. Ak sa však jedná o také vady prác, ktoré ani vo vzájomnej spojitosti nebránia riadnemu užívaniu, tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie prác, zhotoviteľ je však povinný vady odstrániť najneskôr v lehote 30 dní od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí prác, pokiaľ sa v protokole o odovzdaní a prevzatí prác zmluvné strany nedohodnú inak. O odstránení prípadných vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní  a prevzatí  prác  spíšu  zmluvné  strany  osobitný  písomný  protokol  o odstránení  vád  a nedorobkov.

2.15	Za objednávateľa je poverený prevziať práce Ing. Štefan Lukáč, mobil. +421949002176, e-mail: stefan.lukac@mhth.sk. Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť osobu podľa predchádzajúcej vety.

2.16	Protokol o odovzdaní a prevzatí prác a protokol o odstránení vád a nedorobkov budú vyhotovené v dvoch rovnopisoch.

3    ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

3.1        Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov na vykonané práce podľa jednotlivých  požiadaviek,  ktorá  začína  plynúť  dňom odovzdania  a prevzatia  prác  podľa  príslušnej požiadavky objednávateľom, resp. po úplnom odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov, na ktorých odstránení sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí v protokole o odovzdaní a prevzatí prác.

3.2     Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby:

a)	práce  budú  vykonané  presne  v súlade  so  všetkými  špecifikáciami  podľa  tejto  rámcovej objednávky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

b)	použité materiály a náhradné diely budú najvyššej kvality a bezvadné ,

c)	práce  budú  bezpečné  a vhodné  na  objednávateľom  špecifikované  účely  a  budú  spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné.

4    SANKCIE

4.1     V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať práce v lehote stanovenej v tejto rámcovej objednávke alebo v jednotlivej požiadavke, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny prác podľa konkrétnej požiadavky, a to za každý aj začatý deň omeškania.

4.2     V prípade,  ak  zhotoviteľ  v lehote  podľa  rámcovej  objednávky  alebo  jednotlivej  požiadavky nenastúpi na opravu alebo je v omeškaní s odstránením vád nebrániacich riadnemu užívaniu diela (vrátane vád uvedených v preberacom protokole), je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- (slovom: päťdesiat) EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.

4.3     V prípade, ak zhotoviteľ v lehote podľa tejto rámcovej objednávky alebo jednotlivej požiadavky nenastúpi na opravu alebo je v omeškaní s odstránením reklamovanej vady v záručnej dobe, pričom táto vada bráni riadnemu užívaniu diela, je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela, a to za každý aj začatý deň omeškania.

4.4        Pri  požití  alkoholických  nápojov  a  iných  omamných  a  psychotropných  látok  zamestnanca a/alebo subdodávateľa alebo zamestnanca subdodávateľa zhotoviteľa, je objednávateľ oprávnený zakázať  dotknutej  osobe  vstup  do  priestorov  objednávateľa  a  zároveň  bude  uplatnená  voči

zhotoviteľovi zmluvná pokuta vo výške 333,- (slovom: tristotridsaťtri) EUR. Rovnaký postup sa uplatní aj  v prípade,  ak  dotknutý  zamestnanec  sa  odmietne  podrobiť  dychovej  skúške,  odberu  krvi,  či lekárskemu vyšetreniu.

4.5        Nad  rámec  zmluvných  pokút  podľa  odseku  4.4  tohto  článku  je  objednávateľ  oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- (slovom dvesto) EUR, a to za každé iné porušenie povinnosti vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH podľa tejto rámcovej objednávky.

4.6    Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto rámcovej objednávky nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody môže byť uplatňovaná objednávateľom voči zhotoviteľovi v plnej výške.

5    CENA ZA PRÁCE A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1    Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Zmluvné strany sa dohodli na cenách jednotlivých materiálov a prác vo výške špecifikovanej v prílohe č. 1 k tejto rámcovej objednávke.

V cenách  jednotlivých  výkonov,  prác, dielov  a materiálov  sú  zahrnuté  všetky  náklady  a výdavky zhotoviteľa, ktoré priamo či nepriamo súvisia s vykonaním diela podľa tejto rámcovej objednávky, a to aj tie ktoré nie sú v tejto rámcovej objednávke výslovne uvedené. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že v zmluvnej cene sú obsiahnuté aj náklady na všetky potrebné energie a médiá.

5.2     Ceny sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty, ktorú zhotoviteľ vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti.

5.3     Na  základe  dohody  zmluvných  strán  vzhľadom  na  spôsob  zabezpečovania  vykonania  prác zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie ceny za práce z dôvodu zmien počas jeho vykonávania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatočných požiadaviek objednávateľa a zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonať aj takéto plnenia.

5.4     Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom splnení záväzku vykonať práce podľa tejto rámcovej objednávky a jednotlivej požiadavky a odovzdaní a prevzatí prác podľa článku 2.12 tejto rámcovej objednávky.

5.5     Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi súpis vykonaných a objednávateľom prevzatých požiadaviek, ktoré zhotoviteľ vykonal podľa tejto rámcovej objednávky za daný kalendárny mesiac  (ďalej len „Súpis vykonaných požiadaviek“), na odsúhlasenie kontaktnej osobe objednávateľa podľa článku 2. odsek 2.15 tejto rámcovej objednávky, a to najneskôr do  (piateho) 5.dňa kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k vykonaniu týchto požiadaviek. Objednávateľ súpis vykonaných požiadaviek v lehote päť (5) dní odsúhlasí alebo oznámi zhotoviteľovi svoje výhrady. Objednávateľom odsúhlasený Súpis vykonaných požiadaviek bude tvoriť povinnú prílohu k faktúre. Zhotoviteľ preloží objednávateľovi faktúru až po schválení Súpisu vykonaných požiadaviek. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe odsúhlasených podkladov uvedených vyššie, zhotoviteľ vystaví faktúru za kalendárny mesiac, v ktorom vykonal požiadavky v zmysle tejto rámcovej objednávky.

5.6	Zmluvné strany sa dohodli, že na základe odsúhlasených podkladov uvedených v bode 5.5 tohto článku, zhotoviteľ vystaví faktúru za kalendárny mesiac, v ktorom poskytol objednávateľovi požiadavky v zmysle tejto zmluvy, so splatnosťou 30 (slovom tridsať) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na základe dohody zmluvných strán bude zhotoviteľ oprávnený vystavovať faktúry v elektronickej podobe vo formáte „.pdf“ a zasielať na e-mailovú adresu objednávateľa: faktury.mhth@mhth.sk z e-mailovej adresy zhotoviteľa. Za moment doručenia faktúry sa považuje doručenie faktúry do emailovej schránky objednávateľa. Ustanovenia prvej vety tohto bodu platia obdobne aj pre elektronické doručovanie faktúry.

5.7	V prípade prípadných námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ oprávnený faktúru, ktorá:

- má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného predmetu, množstva alebo ceny a/alebo neobsahuje číslo objednávky objednávateľa a/alebo

- nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z.

do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi vrátiť zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej nesprávnosti, pričom zhotoviteľ je povinný buď chybnú faktúru opraviť a doručiť objednávateľovi takto riadne opravenú faktúru alebo vyhotoviť nový účtovný doklad – faktúru, ktorá dopĺňa pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej Faktúry.