Príloha č. 2 - Technická špecifikácia

Oprava plynomerov KGZ

Predmetom opravy plynomerov na technológii KGZ sú činnosti na 4× meracia zostava prietoku plynu (turbínový plynomer ITRON TZ80, G250, PN16, prepočítavač ELCOR plus) v nasledovnom rozsahu:

- zabezpečenie následného overenia 4 ks plynomerov a prepočítavačov u autorizovanej organizácie z dôvodu uplynutia legislatívou stanovených intervalov overenia v zmysle platnej legislatívy v metrológii;

- vykonanie kontroly plynomerov a ich spoľahlivej funkcie pred realizovaním výkonu následného overenia v opravárenskom zariadení výrobcu vrátane súvisiacej logistiky;

Poz: súčasťou výkonu kontroly podľa bodu 2 je dodanie a výmena ložísk plynomera, dodanie a výmena batérie prepočítavača

- vynútené demontážne práce a spätná montáž vrátane plombovania meradiel zasielaných na overenie a dočasného náhradného meradla vrátane prepočítavača organizáciou disponujúcou registráciou v zmysle platnej legislatívy v metrológii;

- dodanie dočasného nového meradla prietoku plynu rovnakej špecifikácie a prevedenia vrátane prepočítavača s platným overením pre zabezpečenie časovej postupnosti kontroly, opravy a následného overenia bez obmedzenia disponibility výrobného zariadenia (KGJ) ako funkčnej rezervy pre ďalšiu potrebu objednávateľa;

- logistické práce a činnosti súvisiace s odvozom a dovozom meradiel z MHTH závod Košice do opravárenského závodu a na miesto následného overenia plynomera a prepočítavača na technológii motorov pre každý z motorov KGJ1, 2, 3, 4 samostatne. Požadujeme oceniť vyššie uvedené podľa bodu 5 pre 4 samostatné overenia.