Technická špecifikácia na stavbu MHTH - Teplárenská ul., Košice - Budova SP12, úroveň 4,200m

Úroveň +4,200

- Vybúranie dvoch dverných otvorov

- Otlčenie omietok a opravy omietok stien do 10%, ostenia, ryhy, penetrácie, jadrová a štuková omietka, profily a mriežka v novej miestnosti 2.06A pre WC.

- Opravy podkladu, výplne rýh, penetrácie, mriežka a jemná štuková omietka stropu skladu 2.06 a nového WC 2.06A.

- Jadrové vrty, vysekanie otvorov a káps, rezanie a frézovanie drážok v miestnosti nového WC 2.06A

- Pórobetónová priečka medzi WC a skladom a zamurovanie dverného otvoru.

- SDK inštalačná predstena pre novo inštalované závesné WC v miestnosti 2.06A.

- WC na predstenový systém, umývadlo, batéria, sifón, ventily, vrátane montáže v miestnosti 2.06A.

- Vodorovné a zvislé náterové hydroizolácie pod obklady a dlažby v miestnosti 2.06.A

- Dodávka a montáž dlažby, príprava podkladu a  tmelenie škár v miestnosti 2.06A.

- Dodávka a montáž obkladačiek, príprava podkladu a  tmelenie škár v miestnosti 2.06A.

- Dodávka a montáž dverí, zárubní, prahov, kovania pre miestnosti 2.06 a 2.06A.

- Odstránenie starého náteru a nový náter dverových zárubní v chodbe 2.01 a 2.03.

- Odstránenie malieb, zakrývanie, brúsenie, tmelenie, penetrácia a maľby v miestnostiach 2.01 a 2.03 chodba, 2.04 dielňa, 2.25 sklad, 2.05 WC, kancelárie 2.21, 2.22, 2.23, zasadačka 2.26.

- Náter sokla na chodbe 2.01 a 2.03.

- Výmena jestvujúceho linolea za nové linoleum, brúsenie a nivelácia podkladu, lepenie krytín a sokle vo všetkých miestnostiach, kde je pôvodné linoleum uložené.

- Vnútrostavenisková a zvislá doprava sutiny, kontajner a poplatky za skládku.

- Pomocné lešenie - montáž, demontáž, prenájom a presun.

Podrobnejší detail je uvedený v prílohe č. 6 „Výkaz výmer_Rekonstrukcia miestnosti v budove SP 12 na +4,200“