OST 710 Bezručova 8 – OBJEKTOVÉ MERANIE TV

Zadanie pre výber spracovateľa projektovej dokumentácie

- POPIS SKUTKOVÉHO STAVU

- V súčasnosti vedú z OST 710 Bezručova 8 dve vetvy teplej vody. Vlastníkom OST 710 Bezručova 8 je MH Teplárenský holding a.s. OST zabezpečuje vykurovanie a zásobovanie TV

- Vetva 1 – Dostojevského rad 1

- Vetva 2 – Bezručova 8

- NOVÝM MERANÍM

Predmetom projektovej dokumentácie bude doplnenie objektového merania spotreby TV pre každú vetvu TV. V jestvujúcej miestnosti OST sa na každú vetvu TV vybuduje modul merania TV s oddeľovacím výmenníkom a vodomerom.

- POŽIADAVKY NA VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

- Obe objektové merania TV budú osadené v priestoroch OST 710 Bezručova 8. Požadovaná schéma zapojenia objektového merania podľa platných pripojovacích podmienok pre závod Bratislava (PP2024 BA) príloha č.10F Pripojovacie_podmienky_Bratislava_2024.pdf (mhth.sk).

- Projektová dokumentácia bude obsahovať :

- Technologickú časť, ktorá bude riešiť výpočet oddeľovacieho výmenníka, návrh sekundárneho cirkulačného čerpadla, hydraulické vyregulovanie primárneho okruhu TV.

- Časť elektro bude riešiť , napojenie a ovládanie nových cirkulačných čerpadiel TV. Každý modul bude obsahovať len merania spotreby TV z vodomera.

- Pri vypracovaní realizačného projektu je potrebné dodržať platné právne predpisy a normy a tiež interné predpisy MHTH a.s. (PP2024 BA, smernicu o nakladaní s odpadom a pod.).

  - Rozsah a odovzdanie projektovej  dokumentácie.

- Rozsah realizačného projektu :

- Technická správa

- Výkresová časť (schéma, dispozičné riešenie)

- Výkaz výmer

- Rozpočet 2x mimo tlačené paré RPD

- Realizačná projektová dokumentácia bude odovzdaná 6x v tlačenej forme a 1x na digitálnom nosiči dát (USB) v editovateľných formátoch (.dwg, docx, xlsx, apod.) a tiež vo formáte .pdf.

- SÚČINNOSŤ OBSTARÁVATEĽA PRI VYPRACOVANÍ REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE.

Vybranému uchádzačovi obstarávateľ poskytne nasledovnú súčinnosť pri vypracovaní realizačného projektu :

- Dostupnú dokumentáciu OST 710 Bezručova 8 technologickú časť a časť elektro + MaR, ktorú má obstarávateľ k dispozícií vo svojom archíve.

- Skutočné spotreby tepla na ohrev TV a spotreby TV namerané súčasnými meradlami v OST.

- Sprístupnenie priestoru OST za účelom zamerania skutkového stavu podľa potrieb zhotoviteľa. Termín obhliadky bude potrebné oznámiť minimálne 48 h vopred.

- Poskytnutie kontaktov správcov meraných objektov za účelom obhliadky napojených objektov.